杭州雄迈信息技术有限公司

VMS使用说明书

扩展部

扩展部 2015-05-07

简介

VMS是一款智能、适用于多种监控场景、用户体验友好的实时预览、回放录像软件。可隐藏的工具栏，清晰的界面，功能丰富

窗口支持自定义，样式丰富，满足用户多种监控环境的需求。支持语音对讲，支持瞬间抓拍。

智能轮巡方案，解放用户双手。

录像回放查询步骤智能化、合理化、简单化。支持查询设备录像和本地录像。

报警类型多种，满足用户各种警报需求。

后续扩展功能“我的云”、“地图”将更加方便用户使用，引领监控软件风潮。

软件支持多路视频同时预览

（理论值为64*4，但是和服务器的性能、网络宽带、设备分辨率等综合环境因素有关系，例子：D1的分辨率在不考虑服务器和网络时候 可以同时预览256台设备。）

操作系统：支持Windows系统，后续更新支持mac和Linux系统。

服务器要求：CPU2.4GHz以上，内存1GB以上，需要独立显卡。

目录

简介	1

一、安装	3

二、软件功能说明	5

2.1登录界面	5

2.2 VMS首页	5

2.3向导	6

2.3监视功能	7

2.4 设备管理	9

2.5回放功能	12

2.6录像设置	13

2.7日志信息	14

2.8报警信息	15

2.9设备配置	16

2.10报警设置	39

2.11轮巡配置	39

2.12用户管理	42

2.13系统配置	43

2.14地图	45

2.15解码器	49

2.16备份	53

2.17批量升级	53

2.18录像计划	54

一、安装

（1）点击  VMS 安装程序进行安装出现如下对话框，选择语言。

（2）点击“下一步”选择安装目录，如下图。

（3）点击“下一步”进行安装。

（4）安装完成后显示 VMS 登录界面。

（5）完成后，桌面上出现  客户端图标。

二、软件功能说明

2.1登录界面

运行软件：

有默认的用户名和密码，点击登录打开软件。

2.2 VMS首页

VMS首页如下图：

点击图标可以更换显示界面的皮肤；

点击“关于”可以查看VMS的相关信息：

点击图标可以查看软件说明书；

点击可以将软件最小化；

点击可以全屏使用软件；

点击可以退出软件；

2.3向导

第一次打开软件有一个向导，向导选择添加设备方式：

- 自动添加设备方式可以将局域网里面的设备自动添加到vms里面

- 手动添加设备，可以到“设备管理”界面手动添加设备。

- 勾选下次不再出现，下次打开软件就不会出现向导。

- 点击下一个会打开“设备管理”界面，并倒计时进行自动添加设备。

- 点击取消退出向导。

2.3监视功能

点击“监视”按钮，打开监视界面，如下图：

【监视界面】

| 监视显示窗口 | 在监视显示窗口中显示设备通道的实时监视画面 |
| --- | --- |
| 窗口操作菜单 | 控制该窗口显示画面的设备 |
| 设备列表按钮 | 点击“设备”按钮显示设备列表 |
| 视图列表按钮 | 点击“视图”按钮显示视图列表 |
| 画面数切换 | 切换监视界面中的监视窗口数可切换成“单窗口”，“4窗口”，“6窗口”， “8窗口”，“9窗口”，“16窗口”，“25窗口”，“3窗口”，“64窗口”，“全屏窗口”模式 |
| 保存视图 | 保存当前监视界面的视图 |
| 轮巡 | 按照轮巡配置进行轮巡 |
| CPU 状态 | 显示当前 CPU 状态 |

【打开通道画面】

选择监视界面中的一个窗口，双击设备列表中的一个通道。

【窗口操作菜单】

|  | 可对窗口中的监视画面进行调整 |
| --- | --- |
|  | 可对该窗口进行录像 |
|  | 可对该窗口进行抓图 |
|  | 可打开/关闭该窗口的音频 |
|  | 可控制云台设备 |
|  | 可控制图像的色彩 |
|  | 关闭窗口画面 |

【云台控制】

点击云台按钮，出现云台操作界面，如下图：

【图像色彩】

点击图像色彩按钮，出现图像色彩操作界面，如下图：

【设备列表】

右边是设备列表，显示设备名称和设备在线状态，表示设备在线，表示设备不在线，表示设备正在窗口打开。轮巡功能需要到轮巡配置界面配置后才可以使用。

【视图】

左边窗口打开视频后，点击保存视图就会保留当前窗口观看的设备视图，打开保存的视图时会显示相应的监视窗口。

2.4 设备管理

点击设备管理按钮，出现设备管理界面，如下图：

【IPV4 搜索】点击 IPV4 搜索，就能搜索到在线的 IPV4 设备，并显示在“搜索到的设备”列 表中。

【IPV6 搜索】点击 IPV6 搜索，就能搜索到在线的 IPV6 设备，并显示在“搜索到的设备”列表中。

【添加】选择“搜索到的设备”列表中的设备，点击添加，添加至“已添加的设备”列表中。

【序列号添加】通过手动输入设备的序列号将设备添加至“已添加的设备”列表中。

【手动添加】通过手动输入 IP、端口、用户名、密码，进行添加设备，手动添加登录类型： IP/域名、云序列号、IPV6，可选厂家 XM、HK、DH、ONVIF。

【添加组】添加新的组，可将不同的设备放到不同的组里，方便管理。

【移除】选择“已添加的设备”列表中的设备，点击移除，相应设备移除。

【编辑】可点击编辑按钮，对已添加的设备进行编辑。

【二维码】可点击二维码按钮，查看设备的设备名，CloudID和二维码。

【刷新】可点击刷新按钮，更新设备信息。

【修改 IP】可点击修改IP按钮，输入IP地址、子网掩码、默认网关、用户名称和密码 修改设备IP。

【自动修改为可用IP地址以正常登录设备】勾选后，自动修改设备异常IP为可用IP，并正 常登录设备。

【备份】点击备份可备份当前设备列表信息。

【导入】点击导入，可选择备份成功的XML文件到设备列表中。

2.5回放功能

点击回放按钮，进入录像回放界面，如下图：

| 录像回放窗口 | 显示回放录像 |
| --- | --- |
| 播放操作菜单 | 可对录像文件进行操作 |
| 回放类型 | 可选择按文件和按时间回放 |
| 画面数切换 | 可设置单画面、4画面、9画面、16窗口，全屏，回放窗口数改变 |
| 本地/设备列表 | 设置搜索本地端或设备端录像文件 |
| 搜索文件列表 | 显示搜索到的录像文件 |
| 搜索时间段 | 设置要搜索录像的时间段 |
| 下载选中文件 | 将选中的录像文件下载到本地 |
| 录像文件类型 | 按照所选择的类型搜索录像文件 |

【播放操作菜单】

|  | 打开文件 |
| --- | --- |
|  | 慢放 |
|  | 上一帧 |
|  | 播放 |
|  | 下一帧 |
|  | 快放 |
|  | 停止 |

2.6录像设置

【存储设置】

在存储设置中设置录像文件存储的盘符；磁盘保留大小，录像时对磁盘留有一定的保留 空间；文件打包时间，文件到相应时间进行打包；当磁盘空间满时操作，停止录像或覆盖早 期录像。

【录像设置】

勾选开启录像，到了设置的时间所有窗口就会自动开始录像。

2.7日志信息

点击“日志”按钮，进入日志界面，如下图：

【客户端】

设置开始时间和结束时间点击搜索，可搜到该时间段里的客户端日志，也可设置类型对 日志进行筛选查询。 点击导出可以导出日志文件。

【设备】

设置开始时间，结束时间和设备名称点击搜索，可搜到该时间段里的设备端日志，也可 设置类型对日志进行筛选查询。点击清除可以清除相应的设备日志文件。点击导出可以导出日志文件。

【上/下一页】

点击上一页、下一页对日志列表进行翻页。

2.8报警信息

点击“报警信息”按钮，进入报警信息界面，如下图：

【报警信息列表】

列表中显示已/未处理的报警信息，双击未处理的报警信息，会变成已处理，点击“清空”按钮，清空报警信息列表中的所有信息。点击报警信息数可以将所有未处理信息变为已处理。

【悬浮图标】

运行软件后有报警信息会在悬浮窗口显示，右键点击隐藏可以隐藏悬浮窗口。

双击报警悬浮图标，跳转至报警信息界面，悬浮图标数值代表未处理的报警条数。

2.9设备配置

点击“设备管理”按钮，进入设备管理界面，如下图：

未选择设备前右边的功能都是灰色的，选择设备后，会根据设备的类型展示设备对应的功能。

选择设备后就可以操作设备有的功能，点击对应功能进行设置和操作。

2.9.1系统设置

点击“系统配置”按钮，进入系统配置界面，如下图：

【时区】对录像机所在时区进行设置；

【系统时间】对录像机系统时间进行设置；

【夏令时】夏令时前的复选框打勾，再点击夏令时按钮出现下图，可以通过周或日期设置录 像机时间夏令的开始时间和结束时间；

【日期格式，日期分隔符】对录像机预览界面显示系统时间的格式进行设置；

【时间格式】设置录像机预览界面显示的时间是 12 或 24 小时制；

【语言】目前支持24国语言：简体中文、繁体中文、英语、法国、意大利、日语、德语、泰文、土耳其等；

【硬盘满时】点击下拉菜单选择停止，录像机内安装的存储设备写满时，即停止录像； 选择覆盖，则存储盘设备写满后，继续录像，循环覆盖最早的录像文件；

【视频制式】下拉菜单中有PAL、NTSC两种制式可选，录像机的制式需要与前端摄像机的制式一致，否者会导致画面异常；

【待机时间】可设置菜单待机时间 0-60，0为不设置待机时间；

2.9.2网络设置

TCP/IP 设置

点击“网络配置”按钮，进入网络配置界面选择TCP/IP，设置设备IP，如下图：

【网卡】显示当前使用的网卡类型

【IP 地址】对设备的 IP 进行配置

【子网掩码】对设备的子网掩码进行配置

【网关】对设备的网关进行配置

【首选/备选 DNS】对设备的 DNS 进行配置

【TCP 端口】对设备的 TCP 进行配置

【Http 端口】对设备的 Http 端口进行配置

【MAC 地址】显示设备的 MAC 地址

【启用高速下载】勾选高速下载，下载速度会提高

【网络传输策略】可选择 自适应/画质优先/流畅优先/网传优先

主动注册设置

点击主动注册，显示主动注册界面，如下图：

【启用】 勾选后启用主动注册

【序列号】配置设备的序列号

【服务器地址】配置设备的服务器地址

【服务器端口】配置设备的服务器端口

【用户名】配置设备的用户名

【密码】配置用户名的密码

云服务设置

点击“云服务”选项，进入云服务界面，如下图：

【启用】 勾选后启用云服务，云服务启用，用户可使用录像机唯一序列号登陆

http://www.xmeye.net 远程预览，管理录像机。序列号可在【主菜单】>【设备配置】>【版

本信息】中获取；

【MTU】配置MTU的值

Email 设置

点击“Email”选项，进入Email配置界面，如下图：

Email用于当录像机有告警产生时通过设置的发件邮箱向指定的邮箱发送报警邮件和图片；

使用前请在报警设置内启用联动抓图功能，否则会没有报警图片。

【SMTP服务器】邮件发件箱SMTP服务器地址，可以是具体IP地址或域名（如果是域名

要求确认 DNS正确设置，域名才能正确解析）；

【端口】邮件服务器端口号；

【SSL】该服务器要求是否使用安全套接层协议层(Secure Socket Layer）登录；

【用户名，密码】发件箱的用户名和密码；

【发件人】发件人的具体邮箱地址全称；

【收件人】接收报警邮件的邮箱地址全称，最多可设置 3 个收件人，用分号隔开；

【主题】报警邮件的主题，用户可根据自己的需要进行设置；

【邮件测试】填写以上信息后，点击邮件测试按钮，对设置信息和录像机网络环境进行测试，

如果测试成功收件箱会受到测试邮件，否则提示测试失败，测试失败请检查配置信息和网络

条件是否正常。

FTP设置

点击“FTP”选项，进入FTP界面，如下图：

【主机 IP】指定 FTP 服务器的 IP 地址，如果 FTP 服务器位于广域网则录像机也需要连接

到广域网；

【端口】FTP 服务器搭建时设置的域端口号，默认端口 21；

【用户名，密码】在 FTP 服务器上注册的拥有相应权限的用户名和密码；

【匿名】选中后可以不使用用户名和密码即可上传文件到 FTP 服务器，使用该功能前需确

认 FTP 可以匿名访问；

【最大文件长度】每次打包上传文件的最大长度，默认是 128M；

【远程目录】上传文件的文件目录。

注：该用户名是有权上传文件到服务器上的。

DDNS设置

点击“DDNS”选项，进入DDNS界面，如下图：

【DDNS 类型】选择提供动态域名解析服务的厂家。

【本机域名】与该录像机 IP 进行绑定的域名，一般为提供域名解析的服务商处获取的域名；

【用户名，密码】在域名解析服务商处注册的用户名和密码；

注：需要在网络设置中正确 DNS 设置

PPPOE设置

录像机通过PPPOE功能连接到广域网，实现远程访问，该功能需要专用PPPOE拨号网络。

点击“PPPOE”选项，进入PPPOE界面，如下图：

【启用】勾选启用框启用PPPOE拨号功能；

【用户名，密码】输入运营商提供的PPPoE用户名和密码，保存后按提示重启动录像机，

启动后录像机自动以PPPoE方式建立网络连接，IP地址栏内自动显示获取的广域网IP地

址。

RTSP 设置

通过非IE内核浏览器（苹果浏览器、火狐浏览器、google浏览器）和流媒体软件对录像机

进行视频预览。

【端口】设备设置的默认端口为 554。

IP权限设置

点击“IP权限”选项，进入IP权限设置界面，如下图：

【限制类型】启用IP权限后可选择黑名单或白名单；

【添加】输入IP地址后点击添加可将该IP加入黑名单或者白名单；

【删除】选中列表中的IP地址点击删除后可将该IP从黑名单或者白名单中移除；

NTP设置

点击“NTP”选项，进入NTP设置界面，如下图：

【端口】设备设置的默认端口为123；

【更新周期】设备设置的默认更新周期为60分钟。

报警中心设置

点击“报警中心”选项，进入报警中心设置界面，如下图：

【服务器端口】设备设置的服务器端口默认为15002；

【报警上报】设备设置的报警上报默认打开；

【日志上报】设备设置的日志上报默认关闭，打开后触发报警会有日志上报。

ARSP设置

点击“ARSP”选项，进入ARSP设置界面，如下图：

UPNP设置

点击“UPNP”选项，进入UPNP设置界面，如下图：

Wifi设置

点击“Wifi”选项，进入Wifi设置界面，如下图：

国标28181设置

点击“国标28181”选项，进入国标28181设置界面，如下图：

手机上报设置

点击“手机上报”选项，进入手机上报设置界面，如下图：

【启用】勾选后启用手机上报功能。

2.9.3编码设置

点击“编码设置”，进入编码设置界面，如下图：

【通道】点击下拉菜单选择需要进行设置的通道号；

【编码模式】标准H.264；

【分辩率】点击下拉菜单选择显示的分辨率，有 1080P/720P/960H 等多种分辨率可选；

【帧率】点击下拉菜单可以选择预览时的帧率，P制1-25帧/秒可选，N制1-30帧/秒可选；

注意：帧率变小画面流畅性变差但码流值会降低。

【码流控制】有限定码流和可变码流两种码流策略供选择。在可变码流下，画质有6档可选，在限定码流下，可人为规定码流值，使之更适合当前的网络环境；

【画质】码流控制中选择可变码流时，画质可选；画质越好码流值越大，并且码流值的大小随场景的变化而发生变化，运动场景的码流值大于静止场景的，场景复杂的码流值大于简单场景的码流值；

【码流值】码流控制中选择限定码流时，码流值可选；限定码流中无论场景发生任何变化，实际码流值都在设定值上下浮动，不会发生剧烈变化；

【帧间隔】关键帧的间隔时间，1-12可选，关键帧间隔越小码流值越大，画质越好；

【音频/视频】音频勾选后即为使能音频功能，使能后点击预览画面中的音频标志才可以进行音频监听，辅码流勾选后才可以通过辅码流预览画面；
【静态编码设置】静态编码分为baseline，main profile，high profile三个级别，级别越高画质越高；

【智能编码】选择关闭或智能编码形式

2.9.4摄像机参数

点击“摄像机参数”按钮，进入摄像机参数界面，如下图：

可对相机的参数进行设置。

2.9.5视频叠加

点击“视频叠加”按钮，进入视频叠加界面，如下图：

【通道名】对设备通道名称进行修改，预览画面同步更改通道名

【显示通道名】预览画面通道名显示与取消

【显示时间】预览画面时间显示与取消

【区域覆盖】增加预览画面覆盖区域，对预览画面进行部分遮挡，区域覆盖最大可增加4块区域

2.9.6云台设置

点击“云台设置”按钮，显示云台设置界面，如下图：

【协议】点击下拉菜单选择云台支持的协议；

【地址】设置为需要控制云台的地址，默认为 1；

【波特率】点击下拉菜单选择云台支持的波特率，默认为 115200；

【数据位】包括 5-8 选项，默认为 8 位；

【停止位】有 1、2 两个选项，默认为 1；

【校验】分奇校验、偶校验、标志校验、空校验，默认为无。

注意：录像机的协议，地址和波特率必须和前端的云台保持一致，否则将无法进行控制。

2.9.7版本信息

点击“版本信息”按钮，进入版本信息界面，如下图：

2.9.8异常处理

点击“异常处理”按钮，进入异常处理界面，如下图： 对录像机的存储和网络的状态进行检测，检测到异常状态后进行报警。

【事件】点击下拉菜单有以下五种异常情况可供选择：

1、无存储设备：录像机没有检测到硬盘等存储设备，检测不到的原因可能有连接线松动，连接线坏或者硬盘坏掉等；

2、存储空间不足：可以设定一个剩余存储空间的下限值，当剩余存储空间低于设定值时触发报警；

3、存储设备出错：录像机可以检测到硬盘等存储设备但是存储设备有损坏；

4、IP冲突：录像机检测到同一局域网内有其他录像机与自己的IP相同时触发报警；

5、网络断开：录像机检测到网络连接断开时触发报警；

【启用】反显■表示选中，打开异常处理功能，选择了启用，设置方可生效；

【下限】设置存储空间不足事件中剩余空间的值；

【屏幕提示】设置录像机在触发报警时在 VGA,HDMI 等本地预览画面中弹出报警信息对话框；

【蜂鸣】设置录像机在触发报警时，录像机本地主机上的蜂鸣器发出“嘀”的提示音；

【发送 EMAIL】启用该功能后，在移动侦测报警触发时录像机发送报警邮件到指定的邮箱；

注意：使用该功能前需要在【主菜单】>【设备配置】>【网络设置】>【Email】中对发件箱和收件箱等进行设置同时要求录像机可以连接到发件箱服务器。

2.9.9视频检测

点击“移动侦测”选项，显示移动侦测设置界面，如下图：

【启用】框中打钩表示选中，打开移动侦测功能，启用之后方可进行相应的设置；

【灵敏度】报警灵敏度有最低，较低，中，较高，很高，最高六档可选，灵敏度越高越容易触发报警，误报率也会升高；

【区域】点击设置，进入区域设置页面，蓝色区域为动态检测设防区，如下图所示。按住鼠标左键，划出设置区域（默认全部区域选中为监控区域）。

【时间段】在设置的时间范围内，录像机才会触发移动侦测告警信号，如下图所示。可按星 期设置，也可统一设置，每天设置四个时间段。选中时间段前的复选框■，设置的时间才会 生效。

【间隔时间】在设置的间隔时间内，多次触发移动侦测报警只输出一次告警信号；

【录像通道】设置触发移动侦测报警时，联动录像的通道号（可复选） ；当报警发生时，录像机将对选中的通道进行录像；

【延时】设置移动侦测报警结束后，报警输出端口继续输出报警信号的时间长度，设置范围10~300 秒；

【抓图】设置触发移动侦测报警时，联动录像的通道号（可复选）；当报警发生时，录像机将对选中的通道进行抓图；

【云台操作】设置录像机在报警发生时，调用选中通道云台的预置点，点间巡航或者巡迹；

【发送 EMAIL】启用该功能后，在移动侦测报警触发时录像机发送报警邮件到指定的邮箱；

【FTP 上传】启用该功能后，在移动侦测报警触发时录像机将上传报警录像或图片到指定的FTP 服务器；

【蜂鸣】设置录像机在触发报警时，录像机本地主机上的蜂鸣器发出“嘀”的提示音；

【写日志】启用该功能后报警信息将被写入系统日志信息中，用户可在【主菜单】>【日志信息】中查询报警日志信息；

【手机上报】启用该功能后录像机触发报警时，报警信息将自动推送到安装有移动客户的移动设备；

点击“视频遮挡”选项，显示视频遮挡设置界面，如下图：

选项设置如上“移动侦测”；

点击“视频丢失”选项，显示视频丢失设置界面，如下图：

选项设置如上“移动侦测”；

2.9.10报警输入

点击“报警输入”选项，显示报警输入设置界面，如下图：

全模拟模式报警输入

混合/全网络模式报警输入

【类型】外接报警设备输出的是开关信号量，报警状态需要和录像机的报警类型相符，即报 警设备为常开型录像机的设备类型就需要设置为常开，反之则为常闭型；如选择的类型不对可能会导致误报。

其他设置选项如上“移动侦测”中说明。

2.9.11报警输出

点击“报警输出”按钮，进入报警输出界面，如下图：

【配置】根据配置参数，进行报警信号输出；

【手动】无论该通道报警输出设置处于什么状态，选择“手动”按钮后，对应通道始终有报

警信号输出；

【关闭】无论该通道报警输出设置处于什么状态，选择“关闭”按钮后，对应通道不会产生

报警信号输出；

【状态】选中表示当前有报警信号输出，没有选中则表示没有报警信号输出。

2.9.12磁盘管理

点击“磁盘管理”按钮，进入磁盘管理界面，如下图：

对录像机安装的硬盘进行配置管理。

支持抓图的机型会多一个设为抓图盘的按钮。

【设为读写盘】在目录栏内选中一个硬盘或分区，点击设为读写盘可将该硬盘或分区设置为

用于录像的分区；

【设为只读盘】在目录栏内选中一个硬盘或分区，点击设为只读盘可将该硬盘或分区设置为

只读盘，用户只能回放只读盘中的录像或抓图文件不能录入新的文件；

【设为冗余盘】在目录栏内选中一个硬盘或分区，点击设为只读盘可将该硬盘或分区设置为

冗余盘，录像时录像文件写入读写盘的同时也会写入冗余盘，实现录像文件的双备份；

【格式化磁盘】在目录栏内选中一个硬盘或分区，点击格式化磁盘按钮将对选中的磁盘进行

格式化；

【修复磁盘】选中状态栏内显示错误的磁盘，点击恢复错误按钮对选中磁盘的错误进行修复；

【分区】对选中的磁盘进行分区。

2.9.13录像设置

点击“录像设置”按钮，进入录像设置界面，如下图：

【冗余】选择冗余功能，可实现录像文件双备份功能，即将某通道的录像同时记录到两块硬

盘上。设备需要同时安装有两块硬盘，其中一块硬盘为读写盘，一块为冗余盘；

【长度】设置每个录像文件的时间长度，1到120分钟可选，默认为60分钟；

【预录】在报警联动录像后录制报警触发前1-30秒的录像（时间长度可能会由于码流大小

而变化）；

【录像模式】设置录像模式，有三种状态：自动、手动和关闭；

自动：根据设置的（普通、检测和报警）录像类型以及录像时间段进行录像；

手动：无论目前通道录像处于什么状态，选择“手动”按钮后，对应的通道全部进行普通录

像；

关闭：无论目前通道录像处于什么状态，选择“关闭”按钮后，对应的通道停止录像。

【时间段】设置普通录像的时间段，在设置的时间范围内才会启动录像；

【录像类型】设置录像类型，有三种类型：普通、检测、报警。

2.9.14抓图配置

点击“抓图配置”按钮，进入抓图配置界面，如下图：

【预抓图】在报警联动抓图后抓拍报警触发前 1-3 张图片，默认为 2 张；

其他设置如“录像设置”中说明。

2.9.15用户管理

点击“用户管理”按钮，进入用户管理界面，如下图：

2.9.16恢复默认

点击“恢复默认”按钮，进入恢复默认界面，如下图：

勾选功能项恢复默认配置。

2.9.17更多功能

点击“更多功能”按钮，进入更多功能界面，如下图：

【设备升级】

浏览：点击跳转至文件夹，选择升级文件

设备升级：点击按钮，对设备进行程序升级

【自动维护】

自动重启：设置重启时间，到时间段时设备进行自动重启

自动删除旧文件：设置自动删除时间，到时间段时自动对旧文件进行删除

【导入导出】

导入配置：对配置进行导入，当前设备配置修改为导入配置

导出配置：对当前设备配置进行导出，生成配置导出文件

2.10报警设置

点击“报警配置”按钮，进入报警配置界面，如下图：

【报警类型】报警类型有移动侦测，视频遮挡，视频丢失，外部报警；

注：要同时勾选报警配置中 报警类型的选项和【主界面】->【设备配置】->【视频检测】

中的报警类型的启用，才能听到报警的声音。

【播放】点击播放按钮，可以播放当前的音频。

2.11轮巡配置

点击“轮巡配置”按钮，进入轮巡配置界面，如下图：

在轮巡列表处右键添加组或单击“添加”按钮，生成一个方案组，如下图：

选中一个轮巡方案组单击“删除”按钮或右键选择删除可删除该轮巡方案组；

右键一个轮巡方案组可对组的名称进行修改；

点击按钮，进行添加轮巡方案：

选中窗口，在双击右边设备列表中的设备通道，进行添加，或者右键右边的设备选择主码流/辅码流，这样对应的窗口就会显示设备和设备的码流类型：

修改名称和保持时间，点击保存，或保存并继续，继续进行添加视图方案，添加完之后如下图：

点击编辑按钮可对方案进行编辑；

点击删除按钮可删除方案；

可在监视界面中的按钮中选择轮巡方案，点击轮巡按钮，进行轮巡播放。

2.12用户管理

点击“用户管理”按钮，进入用户管理界面，如下图：

默认只有一个 管理员账户（账号：admin 密码：admin）

点击按钮，出现添加用户的界面，进行添加用户操作，如下图：

点击编辑按钮，可对用户进行编辑，点击确定可保存用户设置：

点击相应用户右上角的 按钮，即可删除该用户。

2.13系统配置

点击“系统配置”按钮，进入系统配置界面，如下图：

【日志保留时间】选择保留时间，对日志信息进行保留设置

【最大报警条数】选择最大报警条数，到达最大报警条数后报警信息自动清零

【语言】修改软件的语言环境，修改后需重启有效

【流畅等级】选择视频预览优先选择的流畅度

【回放录像下载格式】选择回放录像的格式

【自定义缩放】设置软件运行时界面的大小

【自动抓图】设置自动抓图时间，对设备图像进行定时抓图

【预览显示码流值】勾选后在预览界面的窗口里可以看到码流值

【自动连接设备】勾选后下次启动软件会自动连接已添加的设备

【记住登录密码】勾选后重启软件会保留登录密码

【自动登录】勾选自动登录，下次启动软件是会自动登录（注：需记住密码，自动登录才能

登录）；

【自动启动程序】下次开机后，会自动启动 VMS 程序

【自动选择码流】自动根据内存状态自动选择主辅码流

【显示报警提示】勾选后在发送报警事件时，会有报警提示

【恢复预览状态】程序启动后自动恢复上次预览状态，关闭监视窗口后重启程序，无法恢复

上次预览状态

【自动同步设备时间】设备登录后自动同步设备时间与系统一致

【显示向导】勾选后每次登录 VMS 程序就会显示向导

【图片保存路径】设置录像抓图时图片的保存路径

【下载路径】下载录像文件后保存的文件路径

【浏览】选择文件保存路径

【应用】保存设置

【恢复默认】恢复默认设置状态

2.14地图

2.14.1地图界面

点击“地图”按按钮，显示地图界面，如下图：

勾选报警时显示预览，设备触发报警时，会在屏幕右侧出现设备预览窗口：

【地图/通道列表】显示已添加的地图，和设备列表

【地图操作区】对地图能进行移动，放大缩小的操作

【地图显示区】在地图显示区中显示地图图片

【编辑按钮】可对地图进行编辑操作

2.14.2添加地图

在地图列表点击右键，选择“添加地图：

然后选择文件并打开，并输入地图名称：

点击“确定”按钮，完成添加地图操作：

2.14.3添加子地图

在地图显示区中右键，点击添加地图：

选择地图，并打开，输入地图名称后确定：

地图列表中会在原地图名称上出现下拉框，地图上也会出现地图标志

双击地图上的标志或地图列表的子地图，可打开子地图。

2.14.4地图上添加设备

点击编辑按钮进入编辑模式，选中所有通道列表中的设备通道，拖至地图中：

右键设备，点击预览，可以打开该设备的预览画面：

点击按钮可以全屏预览画面，点击按钮可以关闭预览；

【关闭视频】关闭该设备已打开的预览

【关闭所有预览】关闭目前打开的所有预览

2.14.5删除设备

点击编辑按钮，在点击地图上设备标题右边的按钮，就能删除地图上的设备，完成后点 击，确定按钮。

在地图列表中在需要移除的设备名称上点击右键，点击“移除”，就能移除该设备：

2.14.6删除地图

在地图列表中在需要移除的地图名称上点击右键，点击“移除”，就能移除该地图：

2.15解码器

点击“解码器”按钮，显示解码器界面，如下图：

【解码器/镜头列表】显示已添加的解码器和镜头列表

【方案列表】选择方案进行操作

【解码器显示界面】显示当前拖入的解码器

【方案操作界面】对当前选择的方案进行修改和删除，新建方案

点击新建按钮，新建方案：

点击“确定”，点击保存按钮，方案新建成功：

点击编辑按钮可对方案进行编辑，将右侧解码器列表的设备拖入解码器显示界面：

右键点击预览或双击进入预览：

选择窗口右键选择打开预览或关闭所有视频：

右键点击删除可删除方案中的解码器；点击删除按钮可删除方案；

2.16备份

点击“备份”按钮，进入备份界面，如下图：

数据库备份

【浏览】点击浏览，选择数据备份/恢复路径

【备份】点击备份，系统配置备份至所选路径

【恢复】选择恢复路径，点击恢复，系统配置恢复为备份配置，路径选择需保持一致

录像备份

【浏览】点击浏览，选择录像文件或保存录像文件路径。

【H26x->avi 转换】点击该按钮，所选H264或H265录像文件转换为avi格式，并保存在所选路径中。

2.17批量升级

点击“批量升级”按钮，进入批量升级界面，如下图：

【设备升级】

浏览：点击浏览按钮，出现文件选择对话框，选择升级文件

升级：点击升级按钮，对选中的设备进行程序升级

【全选】勾选全选，设备列表中设备被全选，取消勾选，设备全部取消勾选

【设备列表】显示当前系统添加的设备列表

升级进度：显示升级进度，升级是否成功

标注：对升级失败原因进行备注提示

2.18录像计划

2.18.1录像计划界面

点击“录像计划”按钮，进入录像计划界面，如下图：

【运行状态】显示当前录像计划进程状态。

【电源按钮】启动或停止录像计划。

【菜单栏】显示录像计划参数配置菜单（录像通道设置、磁盘设置、时间计划设置、版本信

息）。

【设备列表】显示可添加入录像计划进行录像的设备。

【设备搜索栏】输入设备名称搜索设备

【已添加设备界面】显示已添加入录像计划的设备。
【保存】保存录像计划

2.18.2录像通道设置

设置录像计划进程中录像通道，双击列表中的设备或拖动设备到已添加设备界面，选择码流，进行添加设备通道进行录像计划录像：

点击电源按钮启动录像计划，电源按钮变为红色，运行状态变为正在运行，再次点击电源按钮，电源按钮变回灰色，录像计划停止，运行状态变为已经停止。

2.18.3磁盘设置

点击“磁盘设置”按钮，进入磁盘设置界面，如下图：

【磁盘保留大小】录像时对磁盘留有一定的保留空间。

【文件打包时间】录像文件到相应时间进行打包，文件打包时间范围在 10-60 分钟。

【覆盖早期录像】勾选后当磁盘空间满时操作覆盖早期录像，否则停止录像。

【报警录像延时时间】设置报警录像延时时间，报警结束后，报警输出端口继续输出报警信

号的时间长度。

【磁盘勾选】勾选设置录像文件存储的盘符，可查看每个磁盘总容量、当前剩余容量、已使

用的容量以及磁盘剩余的百分比。

2.18.4时间计划设置

点击“时间计划设置”按钮，进入时间计划设置界面，如下图：

【录像通道】下拉框显示录像计划添加的所有通道。

【周计划】对选择的通道进行周计划录像设置，设置可分为普通录像显示为绿色，动测录像

显示为黄色，报警录像显示为红色。

【复制到】下拉框显示除录像通道所选的通道外的所有通道以及所有选项，可将录像通道设

备的录像计划复制到所选通道。

【设置】点击设置按钮，可进入设置界面进行计划设置。

【恢复默认】点击恢复默认，当前选择的通道周计划变成默认计划，全星期全时间段开启普

通录像。

【保存】点击保存按钮，保存当前设置的录像计划配置。

点击“设置”按钮，进入设置界面，如下图：

【时间段】对每天的录像时间段进行设置，每天可以设置6个时间段，对每个时间段需要进行录像的类型进行勾选。

【周计划】对整个星期需要设置录像计划的星期进行勾选。

2.18.5版本信息

点击“版本信息”按钮，进入版本信息界面，如下图：

【名称】显示录像计划进程名称。

【最大支持通道数】录像计划最大支持录像的通道数。

【版本信息】录像计划进程版本信息。